Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дирекција за националне

референтне лабораторије

Број: 404-02-226/1/2015-13

ЈН бр.1.1.1/2015-I

29.06.2015. године

Београд

ПРЕДМЕТ: V Измена и допуна конкурсне документације

На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012), на основу „IV Додатних информација и појашњења“-врши се следећа измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I:

1.У делу III „Техничке спецификације“, одељак III/11- 11. Партија - Oпрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку, на позицији 4-„Диспензери“, у ставци 1., уместо опсег од 0,5ml - 50ml треба да стоји опсег од 1ml - 60ml.

У прилогу ове „Измене и допуне“ даје се коригована страна 15. конкурсне документације, на којој је у делу техничких спецификација, на позицији „Диспензери“, извршена претходна измена.

Извршене измене и допуне конкурсне документације, даном њиховог објављивања на „Порталу јавних набавки“ и интернет страници Наручиоца, постају саставни део конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I .

Комисија за јавну набавку Наручиоца

III/11) 11.ПАРТИЈА- ОПРЕМА ЗА МОЛЕКУЛАРНА ИСПИТИВАЊА МИКРООРГАНИЗАМА У МЛЕКУ

- Мини центрифуга

Техничке карактеристике:

- Капацитет: 12 места за тубице од 1,5ml/ 2,0ml

- Максимална брзина коју центрифуга може да постигне 14500 x g

- Минимална брзина центрифуге 5000rpm

- Short spin дугме

- Аутоклавибилни ротор

- Тајмер до 99 минута

- Уколико поклопац није затворен или ротор није добро притегнут на дисплеју се појављује порука упозорења

-Испоручити тубице 1,5ml и 2,0ml , по 1000 комада

- Напајање 230 V/ 50-60Hz

2 комада

- Сет пипета

Техничке карактеристике:

-Сет чини: Комплет од 4 аутоматске, jедноканалне варијабилне пипете, запреминских опсега од 0,2-2µl; 2-20µl; 20-200µl; 100-1000µl или ширих опсега Одговарајући сталак за 6 пипетa; уз сваку пипету испоручити и 1 комплет са 960 стерилних наставака

- Пипете комплетно аутоклавијабилне

- Пипете поседују CE/IVD сертификат

- Пипета опсега од 0,2-2 µl или ширег: Тачност на горњој граници опсега 2 % или боља.

- Пипета опсега од 2-20 µl или ширег : Тачност на горњој граници опсега 1,2 % или боља

- Пипета опсега од 20-200 µl или ширег : Тачност на горњој граници опсега 1 % или боља

- Пипета опсега од 100-1000 µl или ширег: Тачност на горњој граници опсега 0,8 % или боља

1 сет

- Вортекс

Техничке карактеристике

- Брзина ротације 0-3000 rpm

- Начин рада континуирано и пулсно

-Максимално могуће оптерећење 0,5 кг

- Додатни прибор адаптери за тубе, димензија 0,2мл, за 2 мл, за 10-15мл и 50 мл.

- Напајање 230 V/ 50-60Hz

3 комада

- Диспензери

Техничке спецификације:

- сет од 4 аналогна диспензера који покривају опсег од 1ml до 60 ml запремине

Страна 15 од 106